- Характеристика строительной отрасли в РБ

Мин. Архитектуры и строит. РБ обеспеч. Методолог. Действия всех строит. Организаций, реализует гос. Инвест. Программу, контроль за выполнением задания по стр-ву и вводу зданий, жилья.

Постан от 22.02.2008 г. №260 утвежд концепция стр-ва и комфортного жилья для гражд РБ.

Эта концепция предусм создание благоприятн условия для инвест в стр-во.

Инвест программа 2009 от 16.10.2008 опред приорететн направлен финн-я строй объектов за счёт средств респ бюджета.

Строительный комплекс республики включает строительство и совокупность отраслей и производств, ориентированных на обслуживание строительного производства и обеспечивающих его материально-техническими ресурсами, научно-исследовательскими, проектно-изыскательскими, опытно-конструкторскими работами и подготовкой кадров.

Промышленное ядро комплекса образуют промышленность строительных материалов и конструкций, а также предприятия стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности, машиностроения и металлообработки, лесной и деревообрабатывающей промышленности. Законодательно-нормативную и научно-техническую политику в отрасли осуществляет Министерство архитектуры и строительства. Строительный комплекс создает около 9% валового внутреннего продукта республики. В нем занято более 400 тыс. человек.

Жилищное строительство является одним из приоритетов социальной политики белорусского государства. В республике проводятся работы по созданию национальной системы технического нормирования, сертификации, соответствующей европейским стандартам.

На предприятиях отрасли производится более 150 видов строительных материалов и изделий. Среди них - цемент, стеновые, кровельные, теплоизоляционные и нерудные материалы, асбестоцементные и керамические, санитарно-технические изделия и др. Беларусь экспортирует стекло, цемент, стеновые, кровельные, облицовочные материалы и др. В стране производятся отечественные материалы и изделия, позволяющие возводить здания и сооружения, по долговечности и эстетическим требованиям не уступающие европейскому уровню.

На нынешнем этапе реформ огромное значение приобретает развитие международного сотрудничества, привлечение зарубежного опыта, технологий и инвестиций. Для этого в республике совершенствуется законодательная и правовая основа. Организация совместных производств - один из путей привлечения зарубежных инвестиций. Основные усилия ученых отрасли направлены на решение важнейших проблем строительного производства - снижение стоимости, материало- и энергоемкости строительства и улучшение его качества.

В ходе социально-экономических реформ, которые осуществляются в республике на пути к рыночной экономике, перед строительной отраслью стоят задачи приватизации и структурной перестройки производства; технического обновления и модернизации основных фондов; повышения экспортного потенциала отрасли; формирования новой жилищной политики, ориентированной на внебюджетные формы финансирования строительства жилья.

Большое значение придается также снижению стоимости строительства, производству качественной, конкурентоспособной продукции, развитию мощностей по производству эффективных экологически чистых теплоизоляционных, стеновых, кровельных материалов, специальных видов техники и оборудования.

5. Техническое нормирование и законодательство в строительном производстве.

Современная система нормирования в строительстве сформировалась в конце 19 века и представляет некоторую гармонизированную систему правил, оговаривающих ограничения для строительства и использования зданий и сооружений и решения по их проектированию и возведению. Эта система ограничений с одной стороны и решений с другой постоянно изменяется вместе с развитием потребностей общества, развитием технологий, обобщением уроков аварий, катастроф и пожаров.

Сущ. Междун. И нац стандарты.

Технич регламент-стандарты носящ обязат хар-р.

Сущ два принципа стан-ии техн решений:

-регламентац. Конкретного результата при свободе выбора путей достижения такого рез-та.

-регламентац самого пути получения требуемого рез-та

Стандартизация в строительстве как составная часть общей государственной системы стандартизации направлена на повышение эффективности капитальных вложений, улучшение качества строительных конструкций и материалов, зданий и сооружений, повышение уровня индустриализации и производительности труда, снижение материалоемкости и энергоемкости в строительстве.

Государственные стандарты в области строительства соответствуют современному уровню развития науки и техники, лучшим зарубежным стандартам. Сущ также организация работы Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), технических комитетов ИСО и других международных организаций.

Осн нормативные акты регламентир. Стр-во в РБ

1.СНБ РБ 2.СНиП РБ 3.ТК РБ 4.ТКП-45-1.03-40-2006 – «Безопасность труда в строительстве. Строит пр-во. 5.ТКП-45-1.03.-40-2003 – «Межотраслевые общие правила по охране труда  6. Правила охраны труда при работе на высоте 7.нормы пожарн без-ти 8.Правила пожарной без-ти РБ, регламент хранение и применение взрывоопасных веществ. 9.Санит правила и нормы 10. Единые нормы и расценки на СМР и ремонтно-строит работы.

6. Общие сведения о зданиях. Основные понятия.

Здания-наземные сооружен.кот имеют внутреннее пространство, предназначенное и приспособленное для той или иной человеческой деят-ти.

Инженерные сооружения-наземные или подземные (подгорные) сооружения предназначенные для выполнения сугобо технических задач.

Помещение-ограждённое со всех сторон пространство внутри здания не имеющее подразделений.

Любое здание имеет подземную часть, которая расположена ниже тротуара или отмостки ', и наземную. Помещения, полы которых располагаются на одном уровне, образуют этаж. Этажи наземной части зданий, у которых полы находятся на уровне отмостки или выше, называются наземными. Этажи подземной части, полы которых находятся ниже уровня отмостки, называются цокольными, если ниже отмостки расположено не более половины высоты помещений, и подвальными, если ниже отмостки здания находится более половины высоты помещения.

В зависимости от числа этажей наземной части здания подразделяются на одноэтажные и многоэтажные, при этом здания, у которых число наземных этажей не превышает трех, обычно называют малоэтажными.

Части здания и элементы можно разделить на три группы:

- Объёмно-планировоч элементы – крупные части на которые можно разделить весь объём здания.

- Конструктивные элементы – элементы определяющие структуру здания

- Строительные изделия – сравнительно мелкие детали из кот. состоят конструктивные элементы.

Здания должны соответствовать своему назначению и обеспечивать благоприятные условия для деятельности человека. Например, в производственных зданиях необходимо иметь достаточную освещенность рабочих мест, требуемый температурно-влажностный режим, возможность для рациональной расстановки оборудования и его эксплуатации. Этим требованиям должны отвечать планировка и объемы помещений' здания, его конструктивные решения, инженерное оборудование, а также внутренний и внешний вид. Помимо этого здания должны иметь необходимую прочность, устойчивость, капитальность и быть экономичными.

Прочность и устойчивость здания обеспечиваются правильным выбором его конструктивной схемы, а также соответствующим расчетом и конструированием не-* сущих элементов.

Капитальность зданий характеризуется степенями долговечности и огнестойкости основных строительных конструкций.

Долговечность зданий — это период службы их, в течение которого они не утрачивают необходимых эксплуатационных качеств. Долговечность зданий определяется сроком службы основных конструктивных элементов: фундаментов, стен, каркаса, перекрытий, полов, покрытий. Для повышения долговечности конструкций их защищают от физических, химических, биологических и других воздействий. Строительные конструкции по долговечности делятся на три степени: 1-я— срок службы не менее 100 лет; 2-я — не менее 50; 3-я — не менее 20.

7. Классификация зданий по назначению.

Здания в зависимости от их функционального назначения подразделяются на гражданские (жилые и обще­ственные), промышленные и сельскохозяйственные. Жилые здания - это квартирные дома для постоянного про­живания людей, гостиницы, общежития.

Общественные здания предназначены для социального обслуживания населения, для размещения админист­ративных учреждений и общественных организаций. К ним относятся здания школ, техникумов, институтов, торговые здания, здания предприятий общественного питания, здания зрелищного и культурно-просветительного назначения, здания лечебно-оздоровительного назначения, административные здания и т. п.

Промышленными называются здания, предназначенные для размещения орудий производства и выполнения трудовых процессов, в результате которых получается промышленная продукция. К ним относятся здания це­хов заводов и фабрик, электростанций, здания транспорта и др.

Сельскохозяйственные здания предназначены для обслуживания потребностей сельского хозяйства. К ним относятся животноводческие постройки, птичники, теплицы, склады сельскохозяйственной продукции и др.

8. Требования к зданиям по законам прочности, пользы и красоты.

Здания любого типа должны в максимальной степени удовлетворять:

- функциональным требованиям

- техническим требованиям

- экономическим требованиям

- архитектурно-художественным требованиям

Любое здание должно прежде всего соответствовать своему назначению, т. е. обладать необходимыми экс­плуатационными качествами, создавая наилучшие условия для быта, труда и производственного процесса.

Эксплуатационные качества зданий, обеспечивающие их нормальную эксплуатацию, определяются составом помещений, их объемами и площадями, качеством внутренней и наружной отделки, наличием и уровнем инже­нерного оборудования помещений. Здания должны быть прочными, жесткими, устойчивыми, долговечными, удовлетворять санитарно-гигиеническим, противопожарным, экономическим и архитектурным требованиям.

Определяющим в выборе конструкции здания и его отдельных элементов являются внешние воздействия. Эти воздействия подразделяют на силовые и несиловые (воздействия среды). К силовым относят нагрузки от собственной массы элементов здания (постоянные нагрузки), массы оборудования, людей, снега, нагрузки от действия ветра (временные) и особые (сейсмические нагрузки, воздействия в результате аварии оборудования и т. п.).

С учетом указанных воздействий здание должно удовлетворять требованию прочности, устойчивости и долго­вечности. Прочностью здания называется способность воспринимать воздействие без разрушения и существен­ных остаточных деформаций.

Устойчивостью (жесткостью) здания называется способность сохранять равновесие при внешних воздействиях. Долговечность означает прочность, устойчивость и сохранность как здания в целом, так и его элементов во времени.

Архитектурная выразительность достигается соответствием планировки, геометрических пропорций и худо­жественного облика здания его назначению и конструкции.

Экономичность здания определяется совокупностью стоимости его возведения и эксплуатации (содержание, отопление, ремонт), отнесенных на эксплуатационную единицу (1 м2 жилой площади в жилом доме, одно место в гостинице и т. д.) за один год общего срока службы здания.

9. Функциональные требования.

Полное соответствие своему назначению. Этому требованию должно подчиняться как объемно-планировочное решение (состав и размеры помещений, их взаимосвязь), так и конструктивное решение (конструктивная схема здания, материал основных конструкций, отделочные материалы). Функциональное назначение здания определяет требования к освещенности, температуре, звукоизоляции, вентиляции, отоплению, водо- и газоснабжению, канализации, лифтам, бытовому оборудованию, теле- и радиофикации, к отделке помещений и благоустройству здания и др.

Проект должен обеспечивать максимальную оптимальную среду для человека в процессе осуществления им функций, для которых здание предназначено. Параметры среды- габариты помещений здания в соответствии с их назначением, состояние воздушной среды (температурно-влажностные характеристики, показатели воздухообмена), световой режим (показатели необходимой естественной или искусственной освещенности), звуковой режим (условие слышимости в помещении и защита его от шумов, проникающих из внешней среды) - устанавливаются для каждого вида здания строительными нормами и правилами (СНиП).

10. Технические требования к зданиям. Схема нагрузок и воздействий на здания.

Требования к технической целесообразности здания определяется его конструктивным решением, которое должно учитывать все внешние воздействия воспринимаемые зданием в целом или его отдельными элементами. Внешние воздействия на здания условно подразделяют на силовые и несиловые. К силовым относятся следующие виды нагрузок и воздействий:

-Постоянные нагрузки - от собственного веса конструкции здания и давления грунта основания на его подземную часть; -Длительно действующая временная нагрузка - от стационарного технологического оборудования, перегородок, длительно хранимых грузов (книгохранилища), воздействия неравномерных деформаций грунтов основания и т.д. -Кратковременные нагрузки - от массы подвижного оборудования, людей, мебели, снега, ветра и т.д. -Особые воздействия – от сейсмических явлений, взрывов, просадочности лессового или протаявшего, мерзлого грунтового основания здания, воздействие деформации земной поверхности в районах влияния горных выработок и т.д.

К несиловым воздействиям относятся:

-Переменные температуры наружного воздуха -Атмосферная и грунтовая влага на материал конструкции приводящая к изменениям физических параметров. -Солнечная радиация -Инфильтрация наружного воздуха. -Химическая агрессия водорастворимых примесей в воздушной среде;

-Разнообразные шумы  -Биологическое воздействие - от микроорганизмов и насекомых.

При проектировании конструкций зданий должно предусматриваться их сопротивление всем перечисленным воздействиям. Это требование обеспечивается прочностью, устойчивостью и жесткостью несущих конструкций, долговечностью и стабильностью эксплуатационных качеств ограждающих конструкций.

1. Прочность - способность воспринимать силовые нагрузки и воздействия без разрушения.

2. Устойчивость - способность конструкции сохранять равновесие при силовых нагрузках и воздействиях. 3. Жесткость - способность конструкции осущ. свои статические функции с малыми заранее заданными величинами деформации. 4. Долговечность - предельный срок сохранения физических качеств конструкции здания в процессе эксплуатации.

Долговечность конструкции зависит от:

-ползучести - процесса малых непрерывных деформаций материала конструкции при длительном загружении; -морозостойкости - сохранения влажными материалами необходимой прочности при многократном чередовании замораживания и оттаивания. -влагостойкости - способности материалов противостоять воздействию влаги без существенного снижения прочности следственного расслоения, возбуждения, коробления и растрескивания. -коррозионостойкости - способности материалов сопротивляться разрушению, вызываемому химическими, физическими или электрохимическими процессами. -биостойкости - способности органических материалов противостоять разрушающим воздействиям микроаргонизмов и насекомых.

5. Стабильность эксплуатационных качеств, к которым относятся: тепло, звукоизоляция и воздухопроницаемость ограждения - способность конструкции сохранять постоянный уровень изоляционных свойств в течение проектного срока службы здания или конструктивного элемента. По предельному сроку службы здания и сооружения разделяют на 4 степени:

1. срок службы более 100 лет (высотки, Кремль)           2. срок службы от 50 до 100 лет

3. срок службы от 20 до 50 лет                                          4. срок службы до 20 лет (временные здания и сооружения)

11. Требования к зданиям по архит-худ выразительности и экономической целесообразности.

Архитектурно-художественные требования к проектному решению заключаются в необходимости соответствия внешнего вида здания, его назначения и формирования объемов и интерьеров здания по законам красоты.

Требования архит-художественной выразительности заключается в том, что здание должно быть привлекательным по внешнему(экстерьеру) и внутреннему (интерьеру) виду, а также должно благотворно влиять на психологическое состояние и сознание людей.

На экономические показатели жилой застройки влияют этажность зданий, планировочная и конструктивная схемы, протяженность здания, площадь квартир, плотность застройки, благоустройство, в том числе инженерные коммуникации, улицы, дороги, транспорт, общегородские подводящие сети, зеленые насаждения.

Требования по экономической целесообразности предусматривают оптимальные для заданного вида здания затраты труда, средств и времени на его возведение.

Основными критериями экономичности являются:

1.единовременные капитальные вложения.    2. Эксплуатационные расходы    3.Стоимость износа   4. Восстановительная стоимость

Экономическая оценка здания производится по следующим признакам:

1.стоимость 1 м2 в виде готовой строй продукции   2. стоимость 1 м2 в эксплуатации готовой строй продукции

3.соответствие долговечности конструкций и материалов к расчётному сроку эксплуатации здания.

18. Исполнительная съёмка и исполнительная геодезическая документация.

Основное назначение исполнительных съемок - установить точность вынесения проекта сооружения в натуру и выявить все отклонения от проекта, допущенные в процессе строительства. Это достигается путем определения фактических координат характерных точек построенных сооружений, размеров их отдельных элементов и частей, расстояний между ними и других данных. Исполнительные съемки ведутся в процессе строительства по мере окончания его отдельных этапов и завершаются окончательной съемкой готового сооружения. В первом случае выполняют текущие исполнительные съемки, во втором - съемки для составления исполнительного генерального плана.

Текущие исполнительные съемки отражают результаты последовательного процесса возведения отдельного здания или сооружения, начиная с котлована и заканчивая этажами гражданских и технологическим оборудованием промышленных зданий. Результаты этих съемок содержат данные для корректирования выполненных на каждом этапе работ и обеспечения качественного монтажа сборных конструкций. При этом особое внимание обращается на элементы сооружения, которые после завершения строительства будут недоступны для измерений (забетонированы, засыпаны грунтом).

Окончательная исполнительная съемка выполняется для всего объекта в целом и используется при решении задач, связанных с его эксплуатацией, реконструкцией и расширением. При окончательной съемке используются материалы текущих съемок, а также съемок подземных и надземных коммуникаций, транспортных сетей, элементов благоустройства и вертикальной планировки.

Исходной геодезической основой для текущей исполнительной съемки служат пункты разбивочной сети, знаки и створы закрепления осей или их параллелей, а также установочные риски на конструкциях. Геодезическим обоснованием съемки для составления исполнительного генерального плана служат пункты и реперы государственных и разбивочных сетей.

Результаты контрольных измерений исполнительных съемок отображают на схемах специальной исполнительной геодезической документации.

Исполнительная геодезическая документация предназначена для регистрации значений линейных и угловых размеров, координат, расстояний, отметок, уклонов и других геометрических параметров элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), инженерных сетей, элементов благоустройства, знаков закрепления пунктов геодезической разбивочной основы с целью определения их соответствия проектной документации и требованиям нормативных документов, оценки качества строительства, а также нанесения проложеннных инженерных сетей на топографические планы.

Основой исполнительной геодезической документации являются рабочие чертежи проектной документации.

Исполнительная геодезическая документация создается главным образом в виде исполнительных схем (чертежей) с нанесением на них геометрических параметров направлений и величин отклонений от проектных положений установленных (смонтированных) строительных конструкций. Пояснительные записки или другая информация (диаметр арматуры труб, согласовывающие подписи и т.п.) указываются только по дополнительным требованиям.

21. Охрана труда и техника безопасности при выполнение СМР.

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению охраны труда в организации возлагаются на нанимателя. Общее руководство по обеспечению охраны труда возлагается на руководителя организации или лицо, им уполномоченное.

Работники должны выполнять обязанности по охране труда в объеме требований их должностных инструкций или инструкций по охране труда, которые должны быть утверждены нанимателем.

В организации должны периодически проводиться проверки, осуществляться контроль и оценка состояния охраны и условий безопасности труда.

Перед допуском работников к временной работе и командированных работников необходимо провести вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

Повторный инструктаж по охране труда следует проводить со всеми работниками не реже 1 раза в 3 мес. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011.

Спецодежду, спецобувь, смывающие и обезвреживающие средства и другие средства индивидуальной защиты следует выдавать, хранить и пользоваться ими. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087, застегнутые на подбородочные ремни. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

Наниматель должен обеспечить работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, здравпунктами и др.)

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала основных строительно-монтажных работ.

В составе санитарно-бытовых помещений должны быть предусмотрены места для размещения аптечек, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания помощи потерпевшим.

Под охраной труда на современном производстве подразумевается комплекс законодательных, санитарню-гигиенических, технических и организационных мероприятий, который направлен на соблюдение безопасности и здоровых условий труда.

Техника безопасности предусматривает ряд организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда. Все строительные площадки обязательно должны быть ограждены и снабжены указателями проходов и проездов.

Необходимо, чтобы проезды для транспорта были всегда свободны от мусора, разного хлама, материалов, снега, льда, опасные зоны ограждены забором, вывешены плакаты с предупреждением прохожих об опасности, а в ночное время обязательно освещены.

40. Инфраструктура и обеспечение инженерным оборудованием элитного жилья.

Элитное жилье отличается от массового не только красивым фасадом и видом из окна, оно содержит инженерную начинку принципиально другого уровня.

Вентиляция. в таких домах устанавливается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, дополненная системой очистки воздуха, и центральное кондиционирование. Распространены два варианта кондиционирования, применяемых для элитного жилья: центральное кондиционирование и VRV-системы. Чтобы сделать пребывание в квартирах более комфортным, хозяева стремятся установить сплит-системы, которые неминуемо портят фасад здания. Избежать этого помогает система централизованной подачи в помещения уже очищенного, увлажненного, подогретого или охлажденного воздуха. При этом для удовлетворения более жестких требований к чистоте воздуха (обеззараживание, очистка от выхлопных газов, тяжелых элементов) требуется применение дополнительных блоков очистки. На случай пожара в элитных домах часто устанавливается принудительная вытяжка дыма. Система противодымной вентиляции выполнена для подземных автостоянок, тамбуров и лифтов. Специализированное оборудование расположено на крыше и в подземной автостоянке. Дымоудаление из офисных и жилых помещений не предусмотрено, однако установлены газоанализаторные датчики. Отопление и водоснабжение. В последнее время для улучшения качества жилых зданий проектируют индивидуальные тепловые пункты. Обычно отопление квартир производится городской теплосетью, но в периоды ремонтных работ обогрев осуществляется с помощью небольшой котельной. В тепловых пунктах домов размещаются электронагреватели для круглосуточного снабжения жильцов горячей водой. Отопление квартир происходит с помощью радиаторов. Они скрываются под подоконниками и в зонах оконных проемов. Другой тип обогревателей – конвекторы, которые встраиваются в пол и закрываются декоративной решеткой. Конвектор, установленный вдоль окна, создает тепловую завесу, разгоняемую вентилятором на все помещение. Водоснабжение элитных домов обязательно осуществляется через систему очистки. Здесь также существуют два подхода: централизованная очистка воды для всего дома и индивидуальные системы в каждой квартире. В первом случае станция водоочистки устанавливается в подвале дома и пропускает через себя воду из городского водопровода.

Принципиально изменился подход к построению освещения. Все чаще дизайнеры используют системы распределенного многоточечного освещения помещений с применением маломощных ламп высокой яркости концентрированного или рассеянного света. Применение в осветительных системах автоматики позволяет более удобно и рационально использовать источники света, что обеспечивает высокий уровень комфорта.  .

Пересмотрели свое отношение застройщики и к инфраструктуре элитных комплексов. Необходимый минимум сегодня - подземный паркинг, охрана, небольшая придомовая территория. Скорее всего, в новых объектах будут присутствовать элементы бытовой инфраструктуры - помещение для консьержа, водительская комната, реже - прачечная, приемная.

29)Механизм ценообразования

Ценообразование - процесс по установлению, регулированию цен и контролю за применение установления законодательством порядка ценообразования.

функции ценообразования

- Функция сбалансирования спроса и предложения

- Измерительная (учетная)

- Стимулирующая

- Распределительная

Проектные организации определяют стоимость проектно-изыскательских работ и сост смет. расч.

Подрядные организации определяют для себя стоимость СМР и реализуют их по этой стоимости с учетом прочих затрат.

Заказчик оплачивает строй. продукцию по стоимости, включ. стоимость строительства проектно изыскательских работ, затрат на подготовку кадров, содержание дирекции строящихся предприятий, а так же затрат на надзор.

Два этапа формирования цены в процессе ценообразования:

- Проектирование

Определяется предварительная цена, которая используется в договорных отношениях

- Строительство

Определяется фактическая цена, стоимость работ пересчитывается на момент составления акта сдачи – приемки выполненных работ, исходя из условий договора

Цена реализации строительной продукции определяется по след формуле: 
Ц=З+П+Н

Цена = затраты + прибыль + косвенные налоги

30)Формирование сметной стоимости в стр-ве

Основные этапы формирования сметной стоимости строительство

- Расчет прямых затрат на стро-во СМР

- -//- сметной с/с СМР

- -//- сметной стоимости СМР

- Определение сметной стоимости строительства объекта

- Сметная стоимость прямых затрат  состоит из основной ЗП рабочих, стоимости материалов, полуфабрикатов и конструкций, стоимости эксплуатации строительной машин и механизмов.

Прямые затраты на единицу работ приведены в сборники ресурсно- сметных норм.

Прямые затраты по каждому виду работ:

Пi=i=1nVi*Pi

vi - объем i-го вида работ

Pi-прямые затраты на выполнение i-го вида работ

Vi-число видов работ по объекту

- Сметная себестоимость СМР состоит из стоимости прямых затрат, накладных расходов, стоимости дополнительных затрат на временные здания и сооружения, стоимости СР на зимнее удорожание работ. Расходов на непредвиденные работы и затраты

- Сметная стоимость СМР состоит из сметной себестоимости и плановых накоплений

- Сметная стоимость строительства формируется на основании стоимости строительных, монтажных и иных спец. работ с учетом прочих затрат.

Прочие затраты:

- Затраты, связанные с отводом земельного участка

- Затраты на контроль и надзор в стр-ве

- Расходы на подготовку кадров

- Проектно – изыскательские работы

Полная стоимость строительства рассчитывается в сводном сметном расчете.

41. Индустриализация строительства.

Основным направлением развития строительства является индустриализация, т. е. превращение строительного производства в механизированный поточный процесс сборки и монтажа зданий из крупноразмерных конструк­ций, их элементов и блоков, имеющих максимальную готовность. Конструкции, изготовленные на специальных заводах, называют сборными. Применение их на основе передовой технологии монтажа позволяет уменьшить затраты труда, расход материалов, повысить качество строительства, сократить его сроки и снизить стоимость.

Важнейшими признаками индустриализации строительства являются комплексная механизация и автоматизация строительно-монтажных работ, максимальная сборность применяемых конструкций и массовость их производства на заводах сборных железобетонных изделий, домостроительных комбинатов, заводах металлических конструкций и т. п.

Сборные конструкции выполняют из различных материалов. Наибольшее применение в современном стро­ительстве получил сборный железобетон. Перспективными являются клееные деревянные строительные конструкции, выпуск которых с каждым годом увеличивается. Наряду со стальными крупноразмерными конструкциями в практике строительства все большее применение получают сборные конструкции из легких металлических сплавов, пластических масс и др.

Преимущество индустриальных методов массового строительства доказано практикой.

Индустриализация строительства может осуществляться двумя путями:

1. перенесение максимального объема производственных операций в заводские условия: изготовление укрупненных сборных элементов в высоким уровнем заводской готовности на механизированных или автоматизированных технологических линиях с нетрудоемким механизированным монтажом этих элементов на строительной площадке.

2. сохранение всех или большинства производственных операций на строительной площадке со снижением их трудоемкости за счет применения механизированного оборудования, машин и инструментов (скользящая, объемная или плоскостная инвентарная переставная опалубка, бетононасосы, бетоноукладчики и т.п.).

Основные виды индустриализации:

- механизация

- автоматизация

- монтаж технологических сборных конструкций и узлов,

- стандартизация и унификация изделий, сборка и установка которых осуществляется с наименьшими затратами ресурсов и денежных средств

- развитие материальной базы строительства в масштабах опережающих рост объёма СМР

- снижение массы отдельных элементов и здания в целом

- поточность выполняемых строительных процессов.

16) Геодезические работы в строительном производстве.

Строительная геодезия – комплекс измерений и вычислений, построение чертежа в натуре, обеспечивающих правильное и точное размещение зданий и сооружений, а также возведение их конструктивных и планировочных элементов в соответствии с геом параметрами проекта и требованиями нормативных документов.

Изыскания бывают:

- Экономические

- Технические (дают сведения о природе участка для наилучшего учета и исп-я при проектировании и строительстве)

Изыскания:

- Гидро

- Эколог

- климатические

Изыскания проводятся:

- Предварительно

- На стадии разработки проекта

- На стадии документации

- На стадии технико-экон изысканий

- На стадии рабочей комплектации

Инженерно-геод изыскания позволяют получить инф о рельефе местности и являются основой для проектир и др исследований. Производится трассирование линейных сооружений, выполняется геод привязка геологич выработок.

Инж-геолог и гидро дают возможность получить инф о геологич строении местности, о прочности, о составе и характере подземных вод.

Гидро-метеоролог изыскания –  сведения о водном режиме рек, о характере климата. Проводятся промеры, определяется характер изменений уровня воды, циклоны и др.

Перечень геодезических работ на строительной площадке:

- Выбор площадки под строительство (сбор, анализ и обобщение материала)

- Строительное проектирование (топографо-геод работы, инж-геод изыскания, создание геоподосновы строительства, геод обеспечение др видов инж изысканий, обеспечение строительного проектирования дополнительными исходными данными)

- Изготовление строительных конструкций (контроль за соблюдением геом параметров элементов, из кот формируются строит конструкции, стат контроль геом параметров, изготовление страт констр)

- Подготовительный период строительства (создание геод развилочной основы, подготовка инж территорий, вкл в себя планировочные работы, прокладку коммуникаций и объездных дорог, вынос в натуру главных и основных осей)

- Основной период строительства (вынос в натуру осей конструктивных элементов, геом обеспечение строит-монтажного производства при возведении надземных и подземных частей зданий, исполнительная съемка законченных строительство элементов и составление дополнительных документов, подготовка комплекта исполнит документов к сдаче)

- Окончание строительства (составление и сдача технического отчета о результатах выполненных работ, составление исполнит ген плана, спец инжен планов, составление разрезов).

17) Топографо-геодезические работы.

Инж изыскания и инж исследования – комплексное изучение при русл предполагаемого участка строительства для получения необх исходных данных, обеспечивающих при проектировании и строительстве принятия технически правильных и эк-ки целесообразных решений.

Инж-геод изыскания обеспечивают получение топографо-геод материала, данных о ситуации и рельефе местности, существующих строениях, коммуникациях.

Геоподоснова – совокупность топографических планов различного масштабов на территории участка строительства, кот служат основой для разраб проектной докум. (организации)

Топографо-геод работы выполняются в 3 этапа:

- Подготовительный этап (получение технического задания, подготовка договорной документации, сбор и анализ материалов ранее выполненных геод работ, подготовка программы топ-геод работ в соотв с требованиями технич задания, регистрация производства топ-геод работ)

- Полевой этап (обследование территорий, создание опроных геод сетей, создание геод сетей спец назначения, создание планово-высотных съемных геод сетей, топограф съемка, вычислительнын работы по предварит геод работам)

- Камеральный этап (составление топограф планов, работы по согласованию нанесенных на топогр план коммуникаций, внесение изменений в топ план, составление и передача заказчику технического отчета и оригинала инж-топ плана)

Техническое задание – приложение к договору на выполнение опр вида геод изысканий. В нем указывается:

- Название и адрес объекта

- Заказчик и исполнитель

- Срока выполнения работ

- Цель работы

- Описание вып-ых работах

- Осн требования к проведению работ

- Список передаваемых материалов

Затем дается разрешение на выполнение этих работ.

По результатам выполненных топограф съемок надземных и подземных сооружений предоставляется:

- План над- и подземных сооружений, согласованный с эксплуат организацией

- Каталоги координат углов-поворотов и др точек

По результатам выполненных работ составляется технический отчет, который передается заказчику, он содержит:

- Пояснительную записку, в которой указывается объект и сроки вып-я работ, их виды, указывается состав специалистов, вып работы, исходные пункты геод основы, описание съемочных геод сетей, геод оборудование, соответствие выполненных работ требованиям стандартов

- Ведомость координат и ведомость результатов уравн.

- Технич план, кот сод-ит схем-план высотного обоснования здания по производству план-геод работ

- Заявление-разрешение главного архитектора района на пр-во геод работ

- Ведомость согласований топограф съемки

- Ситуационный план

- Топограф планы

- Копии лицензий на осущ-е геод работ

По назначению топограф планы бывают:

- Основные (планы многоцелевого назначения, на кот отображаются все элементы местности)

- Специализированные (для решения конкр задачи, на них выборочно указывается ограниченный круг элементов)

19) Разбивочные работы.

Разбивочные работы выполняются для определения на местности планового и высотного положения характ точек и плоскостей строящегося сооружения в соотв с рабочими чертежами.

Разбивочные работы – процесс нахождения на местности положения точек сооружения по координатам, указ в проекте; вынос проекта в натуру.

Существуют главные, основные и промежуточные оси.

Главными осями лин соор служат продольные оси этих соор. В промышл и гражд сооруж в качестве главных осей принимают оси симметрии.

Осн оси – оси, кот определяют форму, габаритные размеры зд и соор.

Промежут (детальные) оси – оси отдельных элементов зд и соор.

Все высотные площадные точки проекта задаются от условной поверхности (чаще всего за усл поверхность принимают уровень чистого пола 1-го этажа – нулевая отметка)

Детальная разбивка определяет взаимное положение отдельных элементов и конструкций соор.

В подготовительный период на местности строятся плановая и высотная геодезич разбивочная основа с соотв точностью, кот опр координаты и отметки пунктов этой основы. Затем производится геод подготовка проекта для перенесения его в натуру, предусматривается геод расчет.

При геод подготовке проекта проводится аналит расчет проекта, составление разбивочных чертежей, рассчитывается геод привязка проекта, разработка проекта производства геод работ.

Привязка проекта – расчет геод данных, по кот проект выносят в натуру под пункты разбивочн геод основы.

Результаты подготовки проекта отображаются на разбивочных чертежах – основном документе, на основе кот выполняются разбивочные работы (в масшт 1:500)

Разбивку проводят в 3 этапа:

- Основные разбивочные работы (закрепление на местности пенктов главных и основных разбивочных осей)

- Детальная стр разбивка (определяются продольные и поперечные оси стр элементов и их частей, опр-ся уровень проектных высот (2-3 м))

- Разбивка технологических осей оборудования (самые точные работы)

Нормы точности на разбив раб указываются в нормативных документах или заданиях в проекте.

20) Обеспечение качества строительно-монтажных работ.

Пр контроль качества стр-монтажных работ должен включать:

- Входной контроль(1. Входной контроль рабочей документации 2. Вх контроль изделий, материалов, оборудования )

- Операционный контроль (1. Оп контроль отдельных элементов 2. Оп контроль операций)

- Приемочный контроль смр

При входном контроле раб док производится проверка ее комплексности, достаточности сод-я инф.

При входном контроле изд, мат, обор. необходимо  проверять внешним осмотром соотв-е этих элементов стандартам, требованиям раб док, сертификатам.

Операционный контроль должен выполняться в ходе выполнения строит процесса или операций, должен обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению, соблюдение технологии, соотв-е чертежам, стр нормам, правилам.

Все результаты оп контроля должны быть зафиксированы в журнале работ осн доп, при операц деятельности – в технологических картах (основной документ при операц контроле, вкл схемы операционного контроля качества, содержащие эскизы).

Управление качеством смр должно осуществляться строит организ.

Приемочный контроль: необходимо проводить проверку качества выполненных смр и проверку качества ответ конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением акта (на завершении процесса). Отв конструкции подлежат приемке с составлением приемочного акта с участием представителей проетной орг или авторского надзора.

С целью проверки эф-ти на всех стадиях стр-ва ранее вып-го производ контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль службами, имеющ в орг (комиссии) или путем привлечения людей. После чего производится разработка рекомендаций.

12. Требование пожарной безопасности предъявляемой к зданиям.

Кроме того классификация конструкций зданий осуществляется по принципу пожарной безопасности, кот. определяется возгораемостью конструкций и их огнеопасностью. По возгораемости конструкций различают материалы: несгораемые - не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются под действием  огня или высоких температур; трудно сгораемые - с трудом воспламеняются, тлеют и обугливаются, но процессы горения и тления прекращаются при устранении огня или высоких температур; сгораемые - воспламеняются или тлеют под действием  огня или высоких температур, и эти процессы не прекращаются после удаления источников огня. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются длительностью (в часах) испытаний конструкций на огнестойкость до возникновения одного из следующих предельных состояний: обрушение, образование в конструкции сквозных трещин или отверстий, повышенная температура

По огнестойкости здания разделяются на пять степеней в зависимости от степени возгорания и предела огне­стойкости конструкций. Наибольшую огнестойкость имеют здания I степени, а наименьшую - V степени. К зда­ниям I, II и III степеней огнестойкости относят каменные здания, к IV - деревянные оштукатуренные, к V - де­ревянные неоштукатуренные здания. В зданиях I и II степеней огнестойкости стены, опоры, перекрытия и перегородки несгораемые. В зданиях III степени огнестойкости стены и опоры несгораемые, а перекрытия и перегородки трудносгораемые. Деревянные здания IV и V степеней огнестойкости по противопожарным требованиям должны быть не более двух этажей.

15. Основные сведения о ЕМК размеров в стр-ве. Типизация, унификация и ст-ия в стр-ве.

Типизация предусм. возможность серийного про-ва огран. количества типов изделий для строительства.

Типизацией называют отбор лучших с технической и экономической точек зрения решений отдельных конструкций и целых зданий, предназначенных для многократного применения в массовом строительстве.

Типизация сопровождается унификацией, которая предполагает приведение многообразных видов типовых деталей к небольшому числу опред. типов, единообразных по форме и размерам.

Понятие типа - размер совмещает в себе тип изделия (панель наружной стены, перекрытия и др.) и его размеры.

Унификация обеспечивает приведение к единообразию и сокращению числа основных объемно планировочных размеров зданий (высот этажей , проемов перекрытий) и как следствие единообразию размеров и форм конструктивных элементов и заводского изготовления.

Унификация конструкций базируется на унификации объемно-планировочных параметров зданий, основой которых являются шаг, пролет и высота этажа. Шагом называют расстояние между координационными осями, которые расчленяют здания на планировочные элементы или определяют расположение вертикальных несущих конструкций здания (стен, колонн, столбов). В зависимости от направления в плане здания шаг может быть поперечный или продольный.

Пролетом в плане называют расстояние между координационными осями несущих стен или отдельных опор в направлении, соответствующем длине основной несущей конструкции перекрытия или покрытия.

В большинстве случаев шаг представляет собой меньшее расстояние между осями, а пролет - большее.

Высотой этажа является расстояние от уровня пола нижерасположенного этажа до уровня пола вышележащего этажа, а в верхних этажах и одноэтажных зданиях - до верха отметки чердачного перекрытия.

Высшей стадией типизации и унификации конструкций является их стандартизация, т. е. установление единых общеобязательных требований.

Совокупность правил, порядок координации и назначения размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий, конструкций и изделий составляет единую модульную систему в строительстве — ЕМС.

В качестве основного модуля по ЕМС, обозначаемого буквой М, принята величина, равная 100 мм, в соответствии с которой назначаются все основные размеры несущего остова (каркаса) здания и номинальные размеры конструкций.

Укрупненный модуль равен основному М, увеличенному в целое число раз. Укрупненный модуль используется при назначении основных конструктивно-планировочных размеров зданий по горизонтали и по вертикали, а также типов размеров крупных сборных изделий.

Дробный модуль равен какой-либо из следующих частей основного модуля:

Нормами установлены три вида размеров: номинальные, конструктивные и натурные. Номинальным размером называют расстояние между координационными осями здания, а также условные размеры конструктивного элемента, включающие соответствующие части швов и зазоров. Конструктивным размером называют проектный размер элементов, меньший номинального на величину нормированного шва или зазора между элементами. Натурными называют размеры, получившиеся фактически.